Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Факультет систем управления и робототехники

Отчет по лабораторной работе №4

«НАСТРОЙКА ПИД-регулятора»

по дисциплине «Введение в профессиональную деятельность»

Выполнили: студенты группы R3136

Мартынова А.А.

Мангутов Н.Р.

Шахтаров И.Р.

Корякина Е.Н.

Преподаватель: Перегудин А.А.

Санкт-Петербург

2019

- Цель работы
Познакомиться с концепцией ПИД – регулятора. Получить опыт настройки его параметров, попытавшись решить определенную задачу управления для мобильного робота с дифференциальным приводом.

- Результаты работы
2.1. Изучение работы П – регулятора в установке с одним ДПТ
Зафиксируем kd=0 и ki=0 и пронаблюдаем за изменением установившейся ошибки e, перерегулирования σ и времени переходного процесса tп.

| Kp | e, ° | σ, % | tп, с |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 3,28 | 0,34 |
| 2 | 1 | 13,4 | 0,47 |
| 3 | 1 | 22,9 | 0,62 |
| 4 | 0 | 16,1 | 0,56 |
| 5 | 0 | 17,7 | 0,79 |

Из таблицы видно, что при увеличении kp установившаяся ошибка уменьшается, перерегулирование увеличивается, а время переходного процесса увеличивается.

|  | e, ° | σ, % | tп, с |
| --- | --- | --- | --- |
| kp ↑ | ↓ | ↑ | ↑ |

Рисунок 1. Зависимость угла от времени при kp = 1

Рисунок 2. Зависимость угла от времени при kp = 2

Рисунок 3. Зависимость угла от времени при kp = 3

Рисунок 4. Зависимость угла от времени при kp = 4

Рисунок 5. Зависимость угла от времени при kp = 5

  - Изучение работы ПД – регулятора
Из предыдущего опыта kp =4 оказался наиболее удачным (нулевая установившаяся ошибка за наименьшее время). Зафиксируем его и ki   = 0 и посмотрим, как будут вести себя e, σ и tп при изменении kd.

Рисунок 6. Зависимость угла от времени при kd = 0.005

Рисунок 7. Зависимость угла от времени при kd = 0.01

Рисунок 8. Зависимость угла от времени при kd = 0.03

Рисунок 9. Зависимость угла от времени при kd = 0.05

Рисунок 10. Зависимость угла от времени при kd = 0.07

| Kd | e, ° | σ, % | tп, с |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,005 | 1 | 17,127 | 0,5757 |
| 0,01 | 1 | 17,127 | 0,5723 |
| 0,03 | 0 | 19,4 | 0,7147 |
| 0,05 | 0 | 21,1 | 1,0242 |
| 0,07 | 0 | 23,3 | 1,3489 |
| ↑ | ↓(–) | ↑ | ↑ |

  - Изучение ПИ – регулятора
Зафиксировав kp = 4 и kd = 0, посмотрим, как будут вести себя e, σ и tп при изменении ki.

Рисунок 11. Зависимость угла от времени при ki = 0.005

Рисунок 12. Зависимость угла от времени при ki = 0.01

Рисунок 13. Зависимость угла от времени при ki = 0.05

Рисунок 14. Зависимость угла от времени при ki = 0.1

Рисунок 15. Зависимость угла от времени при ki = 0.15

| Ki | e, ° | σ, % | tп, с |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,005 | 1 | 18,78 | 0,55 |
| 0,01 | 1 | 21,55 | 0,73 |
| 0,05 | 0 | 38,88 | 1,49 |
| 0,1 | 0 | 62,22 | 1,18 |
| 0,15 | 0 | 72,78 | 1,29 |
| ↑ | ↓(–) | ↑ | ↑ |

  - Обобщение данных по П, ПИ, ПД – регуляторам
Занесем в таблицу изменение e, σ и tп из предыдущих экспериментов. Красным выделены несоответствующие ожиданиям элементы таблицы

|  | e | σ | tп |
| --- | --- | --- | --- |
| Kp | ↓ | ↑ | ↑ |
| Ki | – | ↑ | ↑ |
| Kd | – | ↑ | ↑ |

2.5. Изучение ПИ – регулятора с anti – windup

Рисунок 16. Зависимость угла от времени при anti-windup = 10

Рисунок 17. Зависимость угла от времени при anti-windup = 15

Рисунок 18. Сравнение графиков при anti-windup = 10 и anti-windup = 15

| anti – windup | e, ° | σ, % | tп, с |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | 0 | 18,3 | 0,7 |
| 15 | 0 | 17,7 | 0,58 |

  - Изучение ПИД – регулятора

Рисунок 19. Зависимость угла от времени при kp = 2, ki = 0.05, kd = 0.03

Рисунок 20. Зависимость угла от времени при kp = 3, ki = 0.05, kd = 0.03

Рисунок 21. Зависимость угла от времени при kp = 4, ki = 0.05, kd = 0.03

| Kp | e, ° | σ, % | tп, с |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1 | 60,3 | 1,06 |
| 3 | 1 | 48 | 1,6 |
| 4 | 0 | 43 | 1,6 |
| ↑ | ↓ | ↓ | ↑ |

Рисунок 22. Зависимость угла от времени при kp = 3, ki = 0.02, kd = 0.03

Рисунок 23. Зависимость угла от времени при kp = 3, ki = 0.05, kd = 0.03

Рисунок 24. Зависимость угла от времени при kp = 3, ki = 0.08, kd = 0.03

| Ki | e, ° | σ, % | tп, с |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,03 | 1 | 31,3 | 1,75 |
| 0,05 | 1 | 48 | 1,61 |
| 0,08 | 0 | 60 | 1,27 |
| ↑ | ↓ | ↑ | ↓ |

Рисунок 25. Зависимость угла от времени при kp = 3, ki = 0.05, kd = 0.01

Рисунок 26. Зависимость угла от времени при kp = 3, ki = 0.05, kd = 0.03

Рисунок 27. Зависимость угла от времени при kp = 3, ki = 0.05, kd = 0.05

| Kd | e, ° | σ, % | tп, с |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,01 | 1 | 42,5 | 1,25 |
| 0,03 | 1 | 48 | 1,61 |
| 0,05 | 0 | 54 | 1,28 |
| ↑ | ↓ | ↑ | ? |

  - Изучение ПИД – регулятора с anti – windup

Рисунок 28. Зависимость угла от времени при anti – windup = 5

Рисунок 29. Зависимость угла от времени при anti – windup = 10

Рисунок 30. Зависимость угла от времени при anti – windup = 15

| anti – windup | e, ° | σ, % | tп, с |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | 0 | 20,6 | 0,76 |
| 10 | 0 | 20 | 0,74 |
| 15 | 0 | 20 | 0,76 |

- Программы для EV3

3.1. ПИД – регулятор для одного двигателя

#!/usr/bin/python3

from ev3dev.ev3 import *

import time

import math

mC = LargeMotor('C')

Kp = 3

Ki = 0.08

Kd = 0.03

fh = open('data.txt', 'w')

fh.write('0' + ' 0' + '\n')

start_time = time.time()

mC.position = 0

old_position = mC.position

old_time = time.time() - start_time

sum_err = 0

while True :

current_time = time.time() - start_time

err=180-mC.position

if current_time < 10:

up = Kp*err

ud = Kd*(mC.position - old_position)/(current_time-old_time)

sum_err = sum_err + err

ui = Ki*sum_err

old_position = mC.position

old_time = current_time

u=up+ui+ud

if abs(u) > 100:

mC.run_direct(duty_cycle_sp = math.copysign(100,u))

fh.write(str(current_time) + ' ' + str(mC.position) + '\n')

else:

mC.run_direct(duty_cycle_sp = int(u))

fh.write(str(current_time) + ' ' + str(mC.position) + '\n')

else:

break

mC.stop(stop_action = 'brake')

time.sleep(1)

fh.close() 

3.2. ПИД – регулятор с anti – windup

-//-
up = Kp*err

ud = Kd*(mC.position - old_position)/(current_time-old_time)

if math.fabs(err) > 15:

err_i = 0

else err_i = err

sum_err = sum_err + err_i

ui = Ki*sum_err

old_position = mC.position

old_time = current_time

u=up+ui+ud

-//-

3.3. ПИД – регулятор для езды вдоль стенки

#!/usr/bin/python3

from ev3dev.ev3 import *

import time

import math

mB = LargeMotor('B')

mC = LargeMotor('C')

us1 = UltrasonicSensor('in2')

us2 = UltrasonicSensor('in3')

dist1 = us1.value()/10

dist2 = us2.value()/10

Kp = 1.7

Ki = 0.05

Kd = 0.7

aw = 8

h = 17

desired_dist = 20

fh = open('data.txt', 'w')

fh.write('0' + ' 0' + '\n')

start_time = time.time()

old_position = 0.5*h*(dist1+dist2)*math.sqrt(1/(math.pow(h,2)+math.pow((dist1-dist2),2)))

old_time = time.time() - start_time

sum_err = 0

while True :

current_time = time.time() - start_time

dist1 = us1.value()/10

dist2 = us2.value()/10

d = 0.5*h*(dist1+dist2)*math.sqrt(1/(math.pow(h,2)+math.pow((dist1-dist2),2)))

err=desired_dist-d

if current_time < 20:

up = Kp*err

ud = Kd*(d - old_position)/(current_time-old_time)

if math.fabs(err) > aw:

sum_err = sum_err + 0

else:

sum_err = sum_err + err

ui = Ki*sum_err

old_position = d

old_time = current_time

u=up+ui+ud

if dist1 > dist2:

if abs(u) > 30:

mB.run_direct(duty_cycle_sp = 70+math.copysign(30,u))

mC.run_direct(duty_cycle_sp = 70-math.copysign(30,u))

fh.write(str(current_time) + ' ' + str(d) + '\n')

else:

mB.run_direct(duty_cycle_sp = 70+u)

mC.run_direct(duty_cycle_sp = 70-u)

fh.write(str(current_time) + ' ' + str(d) + '\n')

else:

if abs(u) > 30:

mB.run_direct(duty_cycle_sp = 70-math.copysign(30,u))

mC.run_direct(duty_cycle_sp = 70+math.copysign(30,u))

fh.write(str(current_time) + ' ' + str(d) + '\n')

else:

mB.run_direct(duty_cycle_sp = 70-u)

mC.run_direct(duty_cycle_sp = 70+u)

fh.write(str(current_time) + ' ' + str(d) + '\n')

else:

break

mB.stop(stop_action = 'brake')

mC.stop(stop_action = 'brake')

time.sleep(1)

fh.close()

- Модель в Simulink

- Выводы